Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

34-ПЗ

ГИП

Кондрашин

Провер.

Кондрашин

Н. контр.

Шабуров

.

Пояснительная записка

Лит.

Листов

20

ООО«Сибпроектцемент»

Содержание

| №№ п.п. | Наименование глав, разделов | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4. 5. 5.1 | Содержание Состав проекта Состав ответственных исполнителей ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Общие данные Существующая ситуация и использование территории Расположение в структуре поселка и существующее использование территории Условия проектирования и перспективы развития территории Основные направления градостроительного развития территории Архитектурно-планировочные решения Линии градостроительного регулирования Функциональное зонирование территории Жилая застройка и численность населения Система обслуживания населения Зона объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Система озеленения и рекреации Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание населения Инженерная подготовка и защита территории от опасных геологических процессов Охрана окружающей среды Технико-экономические показатели развития территории Показатели развития территории района | 2 3 4 5 5 6 6 6 8 8 8 9 10 10 11 11 12 14 15 18 18 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

34-ПЗ

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Шифр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: Чертежи | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 1 | Схема размещения объекта в структуре населенного пункта . М 1:20 000 | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 2 | Схема красных линий. М 1: 2000 | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 3 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:2000 | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000. | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и движения. Поперечные профили улиц и дорог. М 1:2000. | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 6 | Схема размещения границ зон с особыми условиями использования. М 1:2000. | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории М 1:2000 | ПЗ 12-2/11.03.2012 | -ПЗ |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: Пояснительная записка | ПЗ 12-2/11.03.2012 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

34-ПЗ

Состав ответственных исполнителей

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись ( в арх. экз.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондрашин И.В | Главный инженер |  |
| 2. | Драчев С.В. | ГАП |  |
| 3. | Шабуров С.С. | Ведущий-архитектор |  |
| 4. | Швецова И.В. | Главный специалист генерального плана |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

34-ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данная пояснительная записка содержит обоснования решений по проекту планировки земельного участка, расположенного в с. Каменка Каменского сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской области.

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, принятый 29.12.2004;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, от 29.10.2002;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Принят Государственной Думой 4.07.2008 № 123-ФЗ.

- СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Проектные решения приняты с учетом положений местных документов и нормативно-правовых актов:

- Схема территориального планирования Новосибирского района, утвержденная решением №12 Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2010 года.

- Проект Генеральный план МО Каменский сельсовет Новосибирского района, Новосибирской области.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

34-ПЗ

2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Расположение в структуре поселка и существующее использование территории

Проектируемая территория расположена в границах земель МО Каменский сельсовет Новосибирского района, Новосибирской области (см. чертеж «Схема расположения элемента  в структуре населённого пункта»).

Планируемая территория ограничена:

- с северо-западной стороны – прудом на р. Каменка;

- с юго-западной стороны – дамбой на р. Каменка;

- с юго-восточной – дорогой V категории, территорией индивидуальной жилой застройки;

-  с северо-восточной стороны – территорией с. Каменка

В настоящее время на территории отсутствует застройка. Основная часть территории занята участками древесной и луговой растительности.

Рельеф территории имеет равнинный характер с уклоном порядка 4,3%. Общий уклон рельефа имеет направление с юго-востока на северо-запад.

Инженерное обеспечение на территории отсутствует. В настоящее время по земельному участку проходит воздушная линия передач 10кВт и  газопровод  низкого давления Ø 63мм, вынос которых предусмотрен в 2013г.

Площадь территории проектирования составляет 17,3266 га.

2.2. Условия проектирования и перспективы развития территории

Условия проектирования:

Территория проектирования находится в зоне резко континентального климатического пояса, для которого характерны резкие изменения месячных температур. Температуры воздуха: среднегодовая +0,2 Сº, самого холодного месяца (января) -18,8  Сº, самого теплого месяца (июля) +19 Сº.

В течение всего года преобладает юго-западный ветер. Среднегодовая скорость по многолетним наблюдениям - 5,7 м /сек., сильные ветры  скоростью ≥ 12 м/сек, наблюдаются около 100 часов в год. Поскольку проектируемая территория расположена на слабопересеченной местности, ветер способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Средняя продолжительность солнечного сияния составляет 2077 часов в год, число дней без солнца 67.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

34-ПЗ

Посёлок расположен в западно-сибирской лесостепной природно-климатической области. По характеру рельефа территория поселка относится к равнинному.

Лесные ресурсы представлены березовыми и осиновыми лесами. Согласно ландшафтно-растительному районированию территория посёлка расположена в лесостепном округе Правобережного Приобья.

Перспективы развития территории:

В соответствии с положениями генерального плана МО Каменского сельсовета на планируемой территории предусматривается размещение многоэтажной  жилой застройки и системы улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортную связь с другими частями поселка. По территории проектирования проходит основная улица микрорайона и сеть жилых улиц и местных проездов, обеспечивающих связь с  с. Каменка, п. Восход,  г. Новосибирском.

Территория планируемого жилого массива попадает в зону обслуживания учреждений культурно-бытового назначения,  предусмотренных генеральным планом МО Каменского сельсовета (школа, детский сад, амбулатория, спортивные объекты), которые расположены на расстоянии менее 1,0 км.

К основным проблемам градостроительного освоения территории относятся слабая развитость дорожно-транспортной инфраструктуры, отсутствие инженерной инфраструктуры, отсутствие в пределах нормативных радиусов доступности  объектов социального обслуживания населения на данном этапе освоения территории.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

34-ПЗ

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектные решения проекта планировки жилого микрорайона « Олимпийской Славы » выполняются в развитие решений, предусмотренных проектируемым Генеральным планом МО Каменского сельсовета. Целями разработки документации проекта планировки территории являются:

- выделение элементов планировочной структуры (кварталов жилой застройки);

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, включающих определение назначения планируемой застройки, определение основных решений по культурно-бытовому и транспортному обеспечению развития территории, основных технико-экономических показателей развития.

3.1 Архитектурно-планировочные решения

На планируемой территории микрорайона предусматривается размещение объектов многоэтажной жилой застройки. Проектные решения направлены на  создание жилой среды, обеспеченной необходимыми учреждениями культурно-бытового обслуживания населения, озеленёнными и благоустроенными территориями отдыха, транспортной инфраструктуры.

Основными планировочными осями территории являются проектируемая основная улица, которая дополняется сетью внутриквартальных проездов, образующих квартальную планировочную сетку жилого района.

На проектируемой территории выделяется планировочная структура в виде кварталов застройки и территории размещения улично-дорожной сети. Кварталы ограничены проектируемыми красными линиями и границами земельных участков. На территории проектируемых кварталов предусмотрено размещение застройки жилого назначения.

Планировочная структура кварталов жилой застройки построена в виде прямоугольной сетки с  внутриквартальными проездами, обеспечивающими доступ транспортных средств и пожарной техники к каждому объекту жилой застройки.

3.2. Линии градостроительного регулирования

Проектом устанавливаются линии градостроительного регулирования в составе красных линий улично-дорожной сети и линий регулирования застройки. Линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений) на чертежах проекта планировки показаны справочно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

34-ПЗ

Положение проектируемых красных линий, ширина улиц и дорог в красных линиях определены с учетом категории проектируемых улиц (см. чертеж «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта»)

Площадь территории улично-дорожной сети в проектируемых границах составляет 4,6 га.

3.3. Функциональное зонирование территории

Проектом предусматривается функциональное зонирование территории с размещением следующих объектов капитального строительства:

- на территории  многоэтажной жилой застройки размещаются многоэтажные секционные жилые дома с придомовой территорией. Здесь же размещаются местные проезды (переулки), элементы озеленения территории;

-в зоне общественно-деловой застройки встроено – пристроенные  помещения общественного назначения к жилому дому с торговыми и культурно-развлекательными помещениями.

- в спортивно-оздоровительной зоне размещаются площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе, пешеходные и беговые дорожки, зоны принятия солнечных ванн.

- в зоне объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры  размещаются объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, ЦТП и т.п, а так же площадки для сбора мусора.

- в зоне улично-дорожной сети размещаются элементы улиц и дорог общего пользования с транспортными сооружениями, остановками общественного транспорта.

Проектируемый баланс использования территории представлен в табл. 1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

34-ПЗ

Таблица 1

Проектируемый баланс использования территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Площадь | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона многоэтажной жилой застройки | га | 6,9412 | 40% |
| 2 | Зона улично-дорожной сети | га | 4,238 | 26% |
| 3 | Зона объектов общественно-деловой застройки в т.ч. проезды, парковки 0,362га | га | 0,8300 | 4,7% |
| 4 | Зона объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | га | 0,0700 | 0,5% |
| 5 | Зона озеленения общего пользования | га | 3,5554 | 20,0% |
| 6 | Спортивно-оздоровительная зона | га | 1,6920 | 8,8% |
| ВСЕГО: |  |  | 17,3266 | 100,0% |

3.4. Жилая застройка и численность населения

Жилая застройка: На планируемой территории предусмотрено размещение многоэтажных жилых домов. Тип и этажность застройки будет определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Согласно проекту планировки количество многоэтажных жилых домов в границах территории проектирования составит 16 шт.

Население:

Расчетная численность населения микрорайона  «Олимпийской Славы »

принята - 7 513чел.

Плотность населения по территории всего микрорайона –  433,6чел/га.

В качестве расчетных показателей проектом приняты округленные значения параметров жилой застройки. При нормативной обеспеченности 20кв.м/чел.(СП 42.13330.2011 п.5.3) общая площадь проектируемого жилого фонда составит  150,255 тыс.кв.м.

3.5. Система обслуживания населения

На проектируемой территории не предусматривается размещение учреждений культурно-бытового обслуживания населения. Данная территория расположена в границах

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

34-ПЗ

с. Каменка, и поэттому расчетные показатели по жилому массиву включены  в расчет объектов системы обслуживания с. Каменка, п. Восход. Расчетные показатели и размеры земельных участков приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330. «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ», Приложение Ж, с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Расчет учреждений обслуживания на 7 513 чел.  населения жилого массива приведен в табл. 2

Таблица 2

Расчетные показатели объектов обслуживания

| № п/п | Объект обслуживания | Ед. измер. | Норматив на 1000 жител. | Значение показа-теля | Участок, га | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 751 | 2,25 | 500 м |
| 2 | Школа общеобразовательная | мест | 180 | 1352 | 2,83 | 750 м |
| 3 | Амбулатория | м2 | 50 | 375,0 | 0,6 | 1000 м |
| 4 | Аптека | м2 общ .площ. | 10 | 62,0 | встр. | 1000 м |
| 5 | Предприятия повседневной торговли всего: в т.ч. – продовольственные(70) - непродовольственные(30) | м2 торг. площ. | 300 210 90 | 2253 1577 676 | по проекту | 800 м |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 53 | встроенные | 800 м |
| 9 | Отделение Сбербанка 1место на 3тыс.жит | операционное место | 1 | 3 | встроенное | 800 м |
| 11 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | 0,1-0,15 га | 1200 м |

3.6. Зона объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

На территориях кварталов  предусмотрен участок для размещения объектов инженерной инфраструктуры, размещение которых будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

3.7. Система озеленения и рекреации

На планируемой территории и вокруг нее в настоящее время имеются участки древесной растительности, искусственный водоем. Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих деревьев. На территории, прилегающей к участкам многоэтажной жилой застройки в границах кварталов 1, 2, размещаются бульвары с системой благоустройства и озеленения. Площадь территорий рекреационного назначения с озеленением общего пользования, спортивно-оздоровительной зоной, расположенных в границах кварталов, составляет, составляет 5,2474 га., и составляет 6,98 кв.м озеленения на 1 жителя, что удовлетворяет нормативным требованиям СНиП 2.07.01-89.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

34-ПЗ

Озеленение выполняется с использованием сохраняемых и новых посадок деревьев, кустарников, газонов, цветников.

3.8. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание населения

В настоящее время планируемая территория не обеспечена транспортным сообщением.

Улично-дорожная сеть:

На территории проектирования  предусмотрено формирование Основной улицы. Ширина улиц в красных линиях составляет 25м, ширина проезжей части –9 м, движение транспорта предусматривается по одной  полосе движения в обоих направлениях.

К Основной улице  примыкают жилые улицы и местные (внутриквартальные) проезды. Сеть Основных и жилых улиц образуют квартальную структуру планировки территории. Данная сеть дополняется системой местных проездов, расположенных на внутриквартальной территории и обеспечивающих подъезд транспорта к жилым домам и объектам застройки.

Ширина тротуара Основной улицы  3,0 м. Ширина проезжей части местных (внутриквартальных) проездов составляет 6 м., ширина тротуара 1,5м

Покрытие проезжей части улично-дорожной сети – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – тротуарной бетонной плиткой.

Скорость движения по местным улицам и переулкам ограничивается средствами организации движения до расчетных значений, составляющих 20 км/ч соответственно.

Все пересечения улично-дорожной сети – саморегулируемые в одном уровне.

Основные параметры улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов приведены в таблице 3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

34-ПЗ

Таблица 3

Параметры улично-дорожной и внутриквартальной сети

| Обозначение на плане | Категория улиц, дорог | Ширина в красных линиях (в границах участков), м | Расчетная скорость движения, км/ч | Число и ширина (м) полос движения | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Олимпийская. | Основная улица в жилой застройке | 25,00 | 40 | 3 х 3 | 9,0 | 1,5-2,25 | 0,71 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улицы в жилой застройке |  | 20 | 2 х 3,0 | 6,00 | 1 х 1,5 | 0,56 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| ИТОГО улично-дорожная сеть: |  |  |  |  |  |  | 1,27 |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же |  | 20 | 2 х 3,0 | 6,0 | 1 х 1,5 | 3,33 |
| ВСЕГО проездов: |  |  |  |  |  |  | 3,33 |

Плотность уличной дорожной сети составит 40 км/кв.км, что обеспечит обслуживание перспективных транспортных нагрузок при возможной транспортной обеспеченности порядка 450 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей.

Площадь территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 4,600га.

(в т.ч. 0,362га. проезды, парковки зоны общественно-деловой застройки).

Транспортное обслуживание населения: Транспортное обслуживание планируемой территории предусматривается с использованием общественного и личного транспорта.

От остановки общественного транспорта «Поворот» обеспечивается нормативные радиусы пешеходной доступности, составляющие не более 500 м. до объектов многоэтажной жилой застройки, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам улично-дорожной сети, а также по внутриквартальным проездам.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

34-ПЗ

Обслуживание транспортных средств:

На участках размещения многоэтажной жилой застройки обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов принимается не менее 50% от расчетного количества, для административных и общественных зданий обеспеченность стоянками устанавливается не менее 80% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м, с учетом фактической и планируемой обеспеченностью местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала).

Расчетное количество квартир в данных домах составит порядка 1620 шт., население (371м2 х9эт)х45секц :20м2= 7513 человек.

Принимаем число автомобилей равным , из расчета на 1 квартиру общей площадью более 40 кв. м – 1 машино-место 810кв.х1=810;  на 1 квартиру общей площадью менее 40 кв. м – 0,5 машино-места. 810кв:2=405м/мест.

Расчет приобъектной стоянки: Принимаем число автомобилей равным из расчета на 100 м2 торг.пл- 7м/мест. 1900 м2 :100*7=133м/места.

Число автомобилей жилого массива  1348м/мест.

Организация движения пешеходов: Пешеходное движение по территории организовано по уличным тротуарам и внутриквартальным пешеходным дорожкам.

Пересечение пешеходных путей с проезжей частью улиц выполняется в одном уровне по обустроенным пешеходным переходам. В местах размещения пешеходных переходов скорость движения транспорта ограничивается средствами организации движения.

3.9. Инженерная подготовка и защита территории
от опасных геологических процессов

Характеристики инженерно-геологических условий проектируемой территории получены на основании данных инженерно-топографического плана. Поэтому приведенные ниже данные об инженерно-геологических условиях потребуют своего дальнейшего уточнения на стадии выполнения инженерно-геологических изысканий на площадке строительства.

Инженерно-геологические условия:

Существующий рельеф территории планируемого жилого массива имеет равнинный характер. Максимальные и минимальные отметки рельефа составляют величины от 167.0.м до 149.0 м. Уклон территории составляет порядка 4.3% с юго-востока на северо-запад.  Это создает благоприятные условия для организации естественного стока поверхностных вод.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

34-ПЗ

Проектные решения по организации рельефа:

Организация рельефа проектируемой территории выполнена с учетом изменения существующих вертикальных отметок. Это позволить достичь следующих результатов:

- минимизировать объемы земляных работы при строительстве объектов застройки, благоустройстве участков территории;

- максимально сохранить существующий почвенно-растительный слой;

- максимально сохранить существующую древесную растительность для использования ее в составе озеленения района.

Проектом предусмотрена организация рельефа в соответствии с имеющимся на территории общим уклоном – с юго-востока на северо-запад. Проектные мероприятия перед проведением планировки рельефа должны предусматривать снятие и сохранение плодородного слоя почвы для его последующего использования при проведении озеленения территории.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При осуществлении строительства на проектируемой территории накладываются ограничения, обусловленные наличием следующих факторов:

- санитарно-защитных зон проектируемых объектов коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории  является установление зон с особыми условиями использования территории.

В настоящее время на территории отсутствуют источники вредных воздействий на окружающую среду. Проектные мероприятия предусматривают защиту окружающей среды от вредного воздействия вновь возводимых объектов.

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство сети ливневой канализации с сооружениями очистки стоков;

- устройство отмосток вдоль стен зданий.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

34-ПЗ

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью сети ливневой канализации. Стоки подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях закрытого типа. Степень очистки должна соответствовать ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения.

Мероприятия по инженерной подготовке территории (см. раздел 3.9) перед проведением планировки рельефа предусматривают снятие и сохранение плодородного слоя почвы для его последующего использования при проведении озеленения территории.

Мероприятия по охране территории от загрязнений предусматривают организацию санитарной очистки территории, хранение отходов в специально отведенных местах с периодическим вывозом для переработки и складирования на специализированный полигон.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки проектируемой территории;

- организация сбора и удаление вторичного сырья.

Проектом предусматривается проведение мероприятий по санитарной очистке территории района:

- организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотведения поверхностных вод;

- установка урн для мусора.

Расчет количества твердых бытовых отходов:

Расчет количества ТБО выполнен в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство…». Для расчетной численности населения  7513  чел. годовой объем ТБО с учетом общественных зданий составит:

1,5(м3/чел. в год) ∙ 7 513(чел) = 11 269 м3

Расчетный объем ТБО составит  30,87 м3/сут.

При строительстве объектов жилого, общественно-делового, коммунального назначения необходимо выполнить благоустройство территории, путем проведения следующих мероприятий:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, павильонами для ожидания пассажирского автотранспорта и др.;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

34-ПЗ

- организация дорожно-пешеходной сети;

- устройство твердых покрытий проезжей части улиц, дорог, автостоянок, площадей, тротуаров;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Система планируемых на территории зеленых насаждений складывается из следующих элементов:

- озелененные территории общего пользования (скверы, бульвары);

- придомовые озелененные территории, в том числе частного пользования.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

34-ПЗ

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1. Показатели развития территории района

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория: |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 17.3266 |
|  | в т.ч. - участки жилых домов | га | 6,9412 |
|  | - территории объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | га | 0,07 |
|  | - улично-дорожная сеть | га | 4.2380 |
|  | -объектов общественно-деловой застройки в т.ч. проезды, парковки 0,362га. | га | 0,83 |
|  | Зона озеленения общего пользования | га | 3,5554 |
|  | Спортивно-оздоровительная зона | га | 1,6920 |
| 2 | Население: |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 7 513 |
| 2.2 | Плотность населения | чел /га | 433,6 |
| 3 | Жилой фонд: |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 пл. квартир | 150,255 |
| 4 | Учреждения обслуживания: |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего | мест | 751 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | мест | 1352 |
| 4.3 | Амбулатория | м2 общей площади | 375,0 |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли – всего в т.ч. - продовольственных товаров - непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 2253,0 1577,0 675,0 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 53 |
| 4.6 | Аптеки | м2 общ. пл. | 62,0 |
| 4.7 | Отделение Сбербанка | операционное место | 3 |
| 4.8 | Центр административного самоуправления | Операционное место | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура: |  |  |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 19 34-ПЗ 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 4,6 |
|  | в т.ч. – Основная улица «Олимпийская» | км | 0,71 |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | 0,56 |
|  | Протяженность внутриквартальных проездов | км | 3,33 |
| 6.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 40,0 |